佐賀市公共施設緑化推進要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、佐賀市みどりあふれるまちづくり条例（平成２０年佐賀市条例第６号。以下「条例」という。）第１１条第１項の規定に基づき、市が設置し、又は管理する施設（以下「公共施設」という。）の緑化推進等に関して、佐賀市みどりあふれるまちづくり条例施行規則（平成２０年佐賀市規則第３３号。以下「規則」という。）第５条に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要綱における用語の意義は、条例及び規則の例による。

（接道部の緑化）

第３条　公共施設における接道部の緑化は、規則別表第４に定める緑化基準は最低限満たすよう努めるものとする。

（助言等）

第４条　緑化推進課長は、規則別表第１及び別表第２に基づく市の公共施設の緑化推進等に関し、各公共施設を所管する課等の長（以下「所管課長」という。）に助言または技術的援助を行うとともに、公共施設の緑化推進等のため必要な施策を講ずるものとする。

（事前協議）

第５条　公共施設の新築、全面改築又は増築にあたっては、所管課長はあらかじめ当該公共施設の緑化計画について緑化計画書（様式第１号）を策定し、緑化推進課長に協議しなければならない。

２　緑化推進課長は、必要に応じて学識経験者等から意見を聴くことができる。

（緑被地面積の算定）

第６条　前条第１項の緑化計画書の作成に際し、緑被地面積は別表に基づき算定するものとする。

（補則）

第７条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

附　則

この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。

附　則（平成２９年２月２日変更）

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附　則（令和２年３月１６日変更）

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

別表（第６条関係）

| 区分 | 算定方法 |
| --- | --- |
| 平面緑化 | １ 芝その他の地被植物 表面が覆われている部分の水平投影面積 ２ 花壇その他これらに類するもの 植栽基盤の水平投影面積 |
| 樹木植栽による緑化 | 左欄に掲げる樹高別に、面積、延長をそれぞれ中欄・右欄のとおりとする。 樹 高; 面積; 延長. １ｍ以上２ｍ未満（低木を含む）; １．１㎡; １．２ｍ. ２ｍ以上２．５ｍ未満; ３．８㎡; ２．２ｍ. ２．５ｍ以上４ｍ未満; ８．０㎡; ３．２ｍ. ４ｍ以上; １３．８㎡; ４．２ｍ. |
| 生垣緑化 | 延長に０．６ｍを乗じて得た面積。 |
| 壁面緑化 | 壁の正面から見た際の面積（鉛直投影面積）。 |
| 屋上緑化 | 平面緑化及び樹木植栽による緑化の規定による。 |
| その他の緑化面積 | １ 水流、池その他これらに類するもの 水平投影面積 ２ 既存のみどり 平面緑化の項から屋上緑化の項までに準ずる。 |

備考　算定方法については、都市緑地法施行規則（昭和４９年建設省令第１号）第９条に準じている。

様式第１号（第５条関係）

（表）

緑化計画書

年　　月　　日

（あて先）緑化推進課長

| 所管課長 | 氏名 印 |
| --- | --- |

佐賀市公共施設緑化推進要綱第５条第１項の規定により、関係書類を添えて次のとおり協議いたします。

記

| 公共施設 | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施設の種類 | １ 河川 ２ 学校 ３ 公園 ４ 道路 ５ 庁舎等その他公共施設（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 新設・既存の別 | １ 新設 ２ 既存（現状の緑被率 ％） |  |  |  |  |  |
|  | 敷地面積（A） ㎡ |  | 建築面積 ㎡ |  |  | 接道部延長（B） ｍ |  |
|  | 完了予定年月 |  | 年 月 |  |  |  |  |
| 緑化計画 | 平面緑化面積（C） |  | ㎡ |  | 壁面緑化面積（F） |  | ㎡ |
|  | 樹木植栽による緑化面積（D） |  | ㎡ |  | 屋上緑化面積（G） |  | ㎡ |
|  | 生垣緑化面積（E） |  | ㎡ |  | その他の緑化面積（I） |  | ㎡ |
|  | 総緑化面積（J）＝（C）＋（D）＋（E）＋（F）＋（G）＋（I） |  |  |  |  |  | ㎡ |
|  | 緑化率（K）＝（J）／（A）×１００ |  |  |  |  |  | ％ |
|  | 接道部の緑化延長（L） |  |  |  |  |  | ｍ |
|  | 接道部延長の緑化率＝（L）／（B）×１００ |  |  |  |  |  | ％ |
|  | 接道部の緑化が困難な理由 |  |  |  |  |  |  |
| 基準 | ※緑化面積 ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受付番号・受付年月日 |  |  |  | ※ 処理欄 |  |  |  |

（注）　１　この計画書には、外構平面図（縮尺２００分の１以上で、垣、さく、塀、門、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成を記載したもの）を添付してください。

２　施設の種類、新設・既存の別については、該当の事項に○印を付けてください。

３　既存のみどりについては、その他の緑化面積に記入してください。

４　※印欄は、記入しないでください。

（裏）

植栽樹木等一覧表（計画）

| 番号 | 種別 | 樹種等 | 高さ （ｍ） | 幹周り （ｍ） | 枝張り （ｍ） | 数量 （本・株） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注）　１　既存の樹木を含めて記入してください。

２　種別欄には、平面緑化、樹木植栽による緑化、生垣緑化、壁面緑化、屋上緑化、その他緑化の別を記入してください。

緑化面積計算表（計画）

| 番号 | 種別 | 計算式 | 緑化面積（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |

（注）　種別欄には、平面緑化、樹木植栽による緑化、生垣緑化、壁面緑化、屋上緑化、その他緑化の別を記入してください。